# BÀI 1: TẠO LED NHẤP NHÁY

## Mô tả

  - Thực hiện tạo 1 đèn LED nhấp nháy trên bo mạch Arduino trên phần mềm Protues.

## Sơ đồ mạch

Hình 1: Sơ đồ LED nhấp nháy trên Protues

## Cần chuẩn bị

- Một bo mạch Arduino Uno.

- Một đèn LED.

## Code để thực hiện

Int pin=13;. void setup(){. pinMode(pin,OUTPUT);. }. void loop(){. digitalWrite(pin,HIGH);. delay(200);. digitalWrite(pin,LOW);. delay(200);. }.

# BÀI 2: DÙNG NÚT ĐỂ BẬT LED

## Mô tả

  - Thực hiện thêm nút bấm và dùng nút để bật tắt LED.

Hình 2: Sơ đồ LED dùng nút bấm trên Protues

Sơ đồ mạch

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno.

- 1 LED.

- 2 điện trở (Resistor).

- 1 nút bấm.

## Code để thực hiện

int x=0; void setup(){ pinMode(2,INPUT); pinMode(13, OUTPUT);} void loop(){ x=digitalRead(2); if(x==HIGH) { digitalWrite(13,HIGH);} else { digitalWrite(13,LOW); } delay(1000)}

# BÀI 3: LED SÁNG DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ

## Mô tả

  - Sử dụng cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ và dựa trên nhiệt độ nhất định để làm sáng đèn LED.

## Sơ đồ mạch

Hình 3: Sơ đồ LED sáng dựa trên nhiệt độ

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno R3.

- 1 LED.

- 1 cảm biến nhiệt độ TMP36.

- 1 màn hình Terminal.

## Code để thực hiện

void setup(){ pinMode(10,OUTPUT); Serial.begin(9600);} void loop(){ int GiaTri = analogRead(A0); int nhietdo=map(GiaTri,20,358,-40,125); Serial.print(nhietdo); if (nhietdo>37) digitalWrite(10,HIGH); else digitalWrite(10,LOW); delay(1000); }

# BÀI 4: LED SÁNG DẦN

## Mô tả

  - Thực hiện làm 1 đèn LED sáng dần.

## Sơ đồ mạch

Hình 4 Sơ đồ LED sáng dần

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno.

- 1 điện trở (Resistor).

- 1 đèn LED.

## Code để thực hiện

int brightness = 0; void setup(){ pinMode(9,OUTPUT);} void loop(){ for (brightness = 0; brightness <=255; brightness +=5){ analogWrite(9,brightness); delay(30);} for(brightness = 255; brightness >=0; brightness -=5){ analogWrite(9,brightness); delay(30);} }

# BÀI 5: NHÁY 8 ĐÈN LED

## Mô tả

  - Thực hiện nháy 8 đèn LED 1 cách tuần tự

## Sơ đồ mạch

Hình 5: Sơ đồ nháy 8 LED trên mạch Arduino

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno

- 1 Thanh ghi dịch 74HC595 (Shift Register)

- 8 đèn LED

## Code chuẩn bị

#define _clock 7 #define _latch 6 #define _data 5 void setup() { pinMode(_latch,OUTPUT); pinMode(_clock,OUTPUT); pinMode(_data,OUTPUT);} void loop() { for(int i=0; i<256;i++){ digitalWrite(_latch,LOW); shiftOut(_data,_clock,LSBFIRST,i); digitalWrite(_latch,HIGH); delay(500); }

# BÀI 6: LED 7 ĐOẠN

## Mô tả

  - Thực hiện hiển thị số từ 0 đến 9 trên màn hình LED 7 đoạn

## Sơ đồ mạch

Hình 6:Sơ đồ LED 7 đoạn trên mạch Arduino Uno

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno

- 1 điện trở thanh 16 chân (8 Ways Resistor Network)

- 1 bảng LED 7 đoạn

## Code chuẩn bị

int a=6, b=5, c=4, d=3, e=2,f=1,g=0; void setup(){ pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); pinMode(e,OUTPUT); pinMode(f,OUTPUT); pinMode(g,OUTPUT);} void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); digitalWrite(e,LOW); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,LOW);} void HAI(){ digitalWrite(a,HIGH); digitalWrite(b,HIGH); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); digitalWrite(e,HIGH); digitalWrite(f,LOW); digitalWrite(g,HIGH);} void loop(){ MOT(); delay(1000); HAI(); delay(1000);}

# BÀI 7: CẢM BIẾN SÓNG ÂM

## Mô tả

## Sử dụng cảm biến sóng âm HC-SR04 để tiến hành đo khoảng cách và cho kết quả chính xác trong khoảng cách từ 2 ->300m.

Hình 7:Sơ đồ cảm biến sóng âm trên bo mạch Arduino

Sơ đồ mạch

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino

- 1 cảm biến sóng âm HC-SR04

- 1 màn hình Serial để hiển thị khoảng cách

## Code chuẩn bị

const int trig = 8; // chân trig của HC-SR04 const int echo = 7; // chân echo của HC-SR04 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); } void loop(){ unsigned long duration; int distance; digitalWrite(trig,0); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trig,0); // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. duration = pulseIn(echo,HIGH); distance = int(duration/2/29.412); /* In kết quả ra Serial Monitor */ Serial.print(distance); Serial.println("cm"); delay(200);}

# BÀI 8: PHÍM NGẮT

## Mô tả

  - Cho 1 đèn LED đang sáng và khi ấn giữ nút làm đèn tắt cho đến khi thả nút ra

## Sơ đồ mạch

Hình 8:Sơ đồ phím ngắt trên bo mạch Arduino Uno

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno

- 1 điện trở

- 1 nút bấm

- 1 đèn LED

## Code chuẩn bị

const int buttonPin = 2; const int ledPin = 7; volatile int buttonState = 0; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(buttonPin), pin_ISR, CHANGE);} void loop() {} void pin_ISR() { buttonState = digitalRead(buttonPin); digitalWrite(ledPin, buttonState);}

# BÀI 9: HIỂN THỊ SỐ TỪ 0 ĐẾN 99 TRÊN MÀN HÌNH LED 7 ĐOẠN

## Mô tả

  - Hiển thị số bắt đầu từ 0 đến 99 trên màn hình LED 7 đoạn

## Sơ đồ mạch

Hình 9:Sơ đồ LED 7 đoạn trên bo mạch Arduino

## Cần chuẩn bị

- 1 bo mạch Arduino Uno

- 1 màn hình hiển thị 2 LED 7 đoạn

- 2 điện trở

## Code chuẩn bị

byte segValue[10][7] = { {0,0,0,0,0,0,1}, //0 {1,0,0,1,1,1,1}, //1 {0,0,1,0,0,1,0}, //2 {0,0,0,0,1,1,0}, //3 {1,0,0,1,1,0,0}, //4 {0,1,0,0,1,0,0}, //5 {0,1,0,0,0,0,0}, //6 {0,0,0,1,1,1,1}, //7 {0,0,0,0,0,0,0}, //8 {0,0,0,0,1,0,0} //9 }; byte segPin[8]={2,3,4,5,6,7,8,9}; byte digitPin[2] = {A0,A1}; unsigned long readTime=0; int d1 = 0; int d2 = 0; void setup() { for(int i=0;i<10;i++){ pinMode(segPin[i], OUTPUT);} pinMode(digitPin[0], OUTPUT); pinMode(digitPin[1], OUTPUT); digitalWrite(digitPin[0], LOW); digitalWrite(digitPin[1], LOW); } void loop() { readTime = millis()/1000; d1 = readTime%10; d2 = (readTime/10)%10; segOutput(1,d1,1); if(readTime>=10) segOutput(0,d2,1); } void segClear(){ for(int i=0;i<8;i++){ digitalWrite(segPin[i], HIGH);} } void segOutput(int d, int Number, int dp){ segClear(); digitalWrite(digitPin[d], HIGH); for(int i=0;i<7;i++){ digitalWrite(segPin[i], segValue[Number][i]);} digitalWrite(segPin[7], dp); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(digitPin[d], LOW); }

# LẬP TRÌNH TRÊN BOARD MẠCH STM32

# Bài 1: Tạo nút bật LED

## Mô tả

## Dùng nút bấm để làm sáng đèn LED trên bo mạch STM32F401VE thông qua phần mềm STM32Cube và KeilC

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32Cube

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Cần chuẩn bị

- STM32F401VE trong phần mềm STM32CubeMX để tạo code

- STM32F401VE trong proteus

- 2 điện trở

- 1 nút bấm

- 1 đèn LED

## Cấu hình mạch STM32F401VE

- Thiết lập chân PA0 là Output(GPIO_Output)

- Thiết lập chân PA13 là Output(GPIO_Output)

## Code chuẩn bị

while (1) { GPIO_PinState pin0State =HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0); if(pin0State == GPIO_PIN_SET) { //Bâtt Led HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); } else{ //Tătt Led HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); } } }

# Bài 2: Nút Ngắt LED

## Mô tả

- Thiết lập ngắt, khi giữ nút thì đèn LED tắt và thả ra thì đen LED sẽ sáng

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32Cube

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Cần chuẩn bị

- STM32F401VE trong phần mềm STM32CubeMX để tạo code

- STM32F401VE trong proteus

- 1 nút bấm

- 4 điện trở

- 3 đèn LED

## Code chuẩn bị

while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2); HAL_Delay(1000); } }//Het ham main //chuong trinh ngat void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); } }

# BÀI 3:LED TRÁI TIM

## Mô tả

- Sắp xếp các đèn LED thành hình trái tim và cho sáng lần lượt từ trái sang phải

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32Cube

## Sơ đồ mạch trong Protues

## Cần Chuẩn bị

- STM32F401VE trong phần mềm STM32CubeMX để tạo code

- STM32F401VE trong proteus

- 3 điện trở thanh 16 chân (8 Ways Resistor Network)

- 20 Đèn LED

## Code Chuẩn bị

void Sangden(); void Tatden(); void Sanglanluot1(); void Sanglanluot2(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { Sangden(); HAL_Delay(100); Tatden(); HAL_Delay(100); Sanglanluot1(); HAL_Delay(100); Sanglanluot2(); } } void Sangden(){ HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); } void Tatden(){ HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); } void Sanglanluot1(){ Tatden(); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); } void Sanglanluot2(){ Tatden(); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); }